|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Ficha de seguridad (MSDS) |  |  |  |  |  |  | Fecha: 02/01/01 Ultima revisión: 20/09/11 Pagina: 1/4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto: |  |  |  |  | ## Diluyente Hydrasol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: | 89 |  |  |  |
| 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nombre del Producto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diluyente Hydrasol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Código del Producto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nombre de la empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Colorin I.M.S.S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dirección: |  |  |  | Juramento N°5853 – Carapachay C.P.1606 Bs. As. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Teléfono |  |  | Centro Atención al Cliente 0800-4672-7700 Cap. y GBA, resto del país 0-800-888-7700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Este producto es una mezcla de:. Nombre; Sedronar; N° CAS; Interv. De conc. %. Disolvente Nafta fracción alifatica ligera; No es precursor; 064742-49-0; 90 – 100. Alcohol Isopropilico; Lista III; 67-63-0; 1 - 10. Aditivos Específicos; --------; 4 – 20. Contenido total de precursores Lista I y II; Inferior a 30% p/v; Producto No fiscalizable. |
| 3. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nocivo. Inflamable. Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Irrita los ojos y la piel. Nocivo si se ingiere puede causar daño pulmonar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Generales : En caso de duda, o cuando persistan los síntomas, solicitar ayuda medica. Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente. - Inhalación: Situar al accidentado al aire libre, mantenerlo caliente y en reposo, si la respiración es irregular o sé detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si esta inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda medica. - Contacto con los ojos: Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia medica. - Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes. - Ingestión: Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención medica. Mantener en reposo. NUNCA provocar el vomito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Medios de extinción recomendados: Espuma resistente al alcohol, Anhídrido carbónico (CO2), polvo químico, agua pulverizada. NO UTILIZAR chorro directo de agua - Recomendaciones: El fuego produce un denso humo negro. La exposición a los productos de descomposición puede ser perjudicial para la salud. Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado. Mantener fríos con agua, los envases expuestos al fuego. Evitar que los productos de lucha contra incendio pasen a alcantarillas o cursos de agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. Evitar respirar los vapores. Emplear las medidas de seguridad enumeradas en los puntos 7 y 8. Detener y recoger el derrame con materiales absorbentes no combustibles ( Ej. Tierra, arena, vermiculita, tierras de diatomeas) y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación, según la legislación local. No dejar que pasen a las alcantarillas o a los cursos de agua. Limpiar, preferentemente, con detergente; evitar el empleo de disolventes. Si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes, según la legislación local. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Ficha de seguridad (MSDS) |  |  |  |  |  |  | Fecha: 02/01/01 Ultima revisión: 20/09/11 Pagina: 2/4 |  |  |  |
| Producto: |  |  |  |  |  |  |  | ## Diluyente Hydrasol |  |  |  |  |  |  | Código: | 89 |  |  |  |
| 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Manipulación: Los vapores son mas pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas, evitar concentraciones del vapor superiores a los limites de exposición durante el trabajo. El preparado solo debe usarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas. El preparado puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestaticos y los suelos deben ser conductores. Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que puedan producir chispas. Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el pulverizado. En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. Para la protección personal, ver el punto 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión. Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. - Almacenamiento: Almacenar según la legislación local. Almacenar los envases entre +5% °C y +30°C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuente de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Medidas de orden técnico Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente para mantener las concentraciones de partículas y vapores del disolvente por debajo del limite de exposición durante el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración adecuado Limites de exposición durante el trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sustancia |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS N° |  |  | Limites de exposición |  |  | Valor | Unidad |  |
|  |  | Alcohol isopropilico1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67-63-0 |  |  | TLV ACGHI |  |  | 400 | ppm |  |
| - Protección personal - Protección respiratoria Cuando los trabajadores soporten concentraciones superiores al limite de exposición, deben utilizar equipo respiratorio adecuado y homologado. - Protección de las manos Para contactos prolongados o repetidos utilizar guantes del tipo caucho sintético. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA una vez que la exposición se haya producido. - Protección de los ojos Utilizar las gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra salpicaduras de líquidos. - Protección de la piel El personal debe llevar ropas antiestaticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a la altas temperaturas. Deben lavarse todas las partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Ficha de seguridad (MSDS) |  |  |  |  |  |  | Fecha: 02/01/01 Ultima revisión: 20/09/11 Pagina: 3/4 |  |  |  |
| Producto: |  |  |  |  |  |  | ## Diluyente Hydrasol |  |  |  |  |  |  |  | Código: | 89 |  |  |  |
| 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estado físico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liquido |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Color : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Incoloro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punto de inflamación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inferior a 0 C° |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peso especifico @ 15/15°C: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73-0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solubilidad en agua: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inmiscible |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Limites de Explosión* (%v/v) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inferior 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Superior 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Shell Quimica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estable en las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver punto 7) En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monoxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno. Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACION TOXICOLOGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima del limite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (Ej. Irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos perdida de la consciencia. El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel. Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. INFORMACION ECOLOGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua Los residuos y envases vacíos deben ser eliminados, si eso no esta en desacuerdo con los preceptos legales; los envases vacíos pueden ser recuperados. El usuario debe cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes y las informaciones no deben sustraerle a estas disposiciones legales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. INFORMACION RELATIVAS AL TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre apropiado para el embarque: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liquido Inflamable |  |  |  |  |  |  |
| Numero ONU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993 |  |  |  |  |  |  |
| Clase: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Etiqueta de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peligro Salud: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peligro Fuego: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peligro Especifico: W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peligro Reactividad: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Ficha de seguridad (MSDS) |  |  |  |  |  |  | Fecha: 02/01/01 Ultima revisión: 20/09/11 Pagina: 4/4 |  |  |  |
| Producto: |  |  |  |  |  | ## Diluyente Hydrasol |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: | 89 |  |  |  |
| 16. OTRAS INFORMACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abreviaturas: TWA: Promedio de ponderación en el tiempo STEL: Limite de exposición a corto plazo TLV: Valor inicial limite PEL: Limite permisible de exposición ACGIH: Congreso Americano de Higienistas Industriales Gubernamentales OSHA: Administración de Seguridad Ocupacional y salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente de Origen de información toxicologica: - Eastman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: las informaciones de esta MSDS reflejan con exactitud nuestro mejor conocimiento para la manipulación y almacenamiento apropiado para este producto, bajo condiciones normales y de acuerdo con la aplicación especifica indicada en el envase y/o literatura. Cualquier uso del producto que involucre el uso combinado con otro material o proceso será responsabilidad del usuario. En esas condiciones, que están fuera de nuestro control, no efectuamos garantías expresas o implícitas y no asumimos responsabilidad en conexión con hechos que puedan ocurrir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |