|  |  |  | # Ficha de seguridad |  |  |  |  |  |  | Fecha: 24/07/02 Ultima revisión: 20/09/11 Pagina: 1/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto: | THINNER SELLO DE ORO |  |  |  |  |  |  |  | Código: | 8 |  |
| 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nombre del Producto: |  |  |  |  | Thinner Sello de Oro |  |  |  |  |  |  |
| - Código del Producto: |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| - Nombre de la empresa: |  |  |  |  | Colorin I.M.S.S.A. |  |  |  |  |  |  |
| - Dirección: |  | Planta Elaboradora: Zapiola N°4555 – Bernal C.P.1876 Bs. As. Tel.: 4270-1151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Teléfono |  | Centro Atención al Cliente : 0-800-888-7700 ò 03488-47-8769 / 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Este producto es una mezcla de: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre |  |  |  | Sedronar |  | N° CAS |  | Interv. De conc. % |  |  |  |
| Tolueno |  |  |  | Lista II |  | 108-88-3 |  | 20 – 40 |  |  |  |
| Xileno |  |  |  | Lista II |  | 1330-20-7 |  | 10 – 20 |  |  |  |
| Hexano |  |  |  | Lista II |  | 110-54-3 |  | 1 – 5 |  |  |  |
| Metil Etil Cetona |  |  |  | Lista I |  | 78-93-3 |  | 1 - 10 |  |  |  |
| Aditivos Específicos |  |  |  |  |  | -------- |  | 4 – 20 |  |  |  |
| Contenido total de precursores Lista I y II |  |  |  |  |  | Inferior a 30% p/v |  | Producto No fiscalizable |  |  |  |
| 3. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ruta (Rutas) primaria de exposición: inhalación, contacto con la piel, contacto con los ojos, ingestión Efecto de la sobre exposición: Inhalación : irritación del tracto respiratorio, la prolongada inhalación puede producir perdida de apetito, irritación de las mucosas, fatiga, mareos, o dolores de cabeza, perdida de coordinación, nauseas, vómitos, visión borrosa, tos, dificultadas para hablar, depresión del sistema nervioso central, intoxicación, confusión, efecto anestésico o narcosis, dificultad para respirar, reacción alérgica, reacción asmática, temblores, severa irritación o daño pulmonar, daño al hígado, daño a los riñones, edema pulmonar, convulsiones, perdida de consciencia, falla respiratoria, asfixia, muerte. Posible sensibilización del sistema respiratorio. Contacto con la piel: Irritación de la piel. Contacto prolongado o repetido puede causar dermatitis, resecamiento y ampollas. El contacto por la piel puede producir absorción dérmica de los componentes de este producto, los cuales pueden causar somnolencia, mareos o dolores de cabeza, perdida de coordinación, nauseas, visión confusa, depresión del sistema nervioso central, temblores y convulsiones. Contacto con los ojos: irritación de los ojos. Contacto prolongado o repetido puede causar conjuntivitis, visión borrosa, lagrimeo, enrojecimiento, severa irritación Ingestión: La ingestión puede causar, inflamación y daño a los pulmones debido a inspiración del material dentro de ellos, irritación de boca y garganta, irritación de las membranas mucosas, fatiga, somnolencia, mareo, dolores de cabeza, perdida de coordinación, nauseas, vómitos, diarrea, molestias gastrointestinales, dolores de vientre, depresión del sistema nervioso central, intoxicación, dificultad para respirar, Daño del hígado, daño de los riñones, edema pulmonar, convulsiones, pérdida de consciencia. Condiciones médicas agravadas por exposición: ojos, piel, desordenes respiratorios y pulmonares de tipo asmático |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inhalación: llevar al individuo al aire libre. Restaurar y dar soporte a su continua respiración. Consiga atención médica de emergencia. Si fuese necesario, tener persona entrenada para suministrar oxígeno. Consiga atención médica para cualquier dificultad respiratoria. Llevar al aire libre sí la inhalación a causado lagrimeo, dolores de cabeza, somnolencia u otros síntomas. Consiga atención medica si las molestias o irritaciones persisten. Contacto con la piel: elimine de la piel con agua, luego lave cuidadosamente con agua y jabón, quitar las prendas contaminadas. Lave las prendas contaminadas antes de rehusar. Si se produce alguna irritación, consulte al médico Contacto con la vista. Enjuague inmediatamente con abundante agua, especialmente debajo de los párpados por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación u otros efectos persisten busque tratamiento médico. Ingestión. Si se trago busque tratamiento medico inmediatamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Ficha de seguridad |  |  |  |  |  |  | Fecha: 24/07/02 Ultima revisión: 20/09/11 Pagina: 2/3 |  |
| Producto: | THINNER SELLO DE ORO |  |  |  |  |  |  |  | Código: | 8 |  |
| 5. MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Medios de extinción recomendados: Espuma resistente al alcohol, Anhídrido carbónico (CO2), polvo químico, agua pulverizada. NO UTILIZAR chorro directo de agua - Recomendaciones: El fuego produce un denso humo negro. La exposición a los productos de descomposición puede ser perjudicial para la salud. Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado. Mantener fríos con agua, los envases expuestos al fuego. Evitar que los productos de lucha contra incendio pasen a alcantarillas o cursos de agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. Evitar respirar los vapores. Emplear las medidas de seguridad enumeradas en los puntos 7 y 8. Detener y recoger el derrame con materiales absorbentes no combustibles ( Ej. Tierra, arena, vermiculita, tierras de diatomeas) y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación, según la legislación local. No dejar que pasen a las alcantarillas o a los cursos de agua. Limpiar, preferentemente, con detergente; evitar el empleo de disolventes. Si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes, según la legislación local. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Manipulación: Los vapores son mas pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas, evitar concentraciones del vapor superiores a los limites de exposición durante el trabajo. El preparado solo debe usarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas. El preparado puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestaticos y los suelos deben ser conductores. Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que puedan producir chispas. Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el pulverizado. En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión. Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. - Almacenamiento: Almacenar según la legislación local. Almacenar los envases por debajo de los 30°C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuente de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Medidas de orden técnico - Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente para mantener las concentraciones de partículas y vapores del disolvente por debajo del limite de exposición durante el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración adecuado Protección personal - Protección respiratoria Cuando los trabajadores soporten concentraciones superiores al limite de exposición, deben utilizar equipo respiratorio adecuado y homologado. - Protección de las manos Para contactos prolongados o repetidos utilizar guantes del tipo caucho sintético. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA una vez que la exposición se haya producido. - Protección de los ojos Utilizar las gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra salpicaduras de líquidos. - Protección de la piel El personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a la altas temperaturas. Deben lavarse todas las partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENSIDAD 25°C GR/C.C; 0,78 – 0,82. VOC(GR./LTR); 804. % VOLATILES POR VOLUMEN; 100. PUNTO DE INFLAMACION; -5ºC. RANGO DE DESTILACION; 60-170°C. |  |
|  |  |  | # Ficha de seguridad |  |  |  |  |  |  | Fecha: 24/07/02 Ultima revisión: 20/09/11 Pagina: 3/3 |  |
| Producto: | THINNER SELLO DE ORO |  |  |  |  |  |  |  | Código: | 8 |  |
| 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estable en las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver punto 7) En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monoxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno. Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. INFORMACION TOXICOLOGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima del limite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (Ej. Irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos perdida de la consciencia. El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a travésde la piel. Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. INFORMACION ECOLOGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua Los residuos y envases vacíos deben ser eliminados, si eso no esta en desacuerdo con los preceptos legales; los envases vacíos pueden ser recuperados. El usuario debe cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes y las informaciones no deben sustraerle a estas disposiciones legales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. INFORMACION RELATIVAS AL TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre apropiado para el embarque: |  |  |  |  |  |  | Pintura, combustible líquido |  |  |  |  |
| Numero ONU: |  |  |  |  |  |  | 1263 |  |  |  |  |
| Clase: |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Grupo de empaque: |  |  |  |  |  |  | PG III |  |  |  |  |
| 15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Etiqueta de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peligro Salud: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peligro Fuego: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peligro Especifico: W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peligro Reactividad: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. OTRAS INFORMACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONSULTAS
CENTROS DE TOXICOLOGIA BUENOS AIRES - Unidad Toxicológica - Hospital Fernández

Cerviño 3356 - Capital Federal   (011) 4801-7767 (atención y consultas telefónicas)

Centro de Intoxicaciones - Hospital Posadas   Illía y Marconi – Haedo  (011) 4654-6648 4658-7777 (atención y consultas telefónicas)

INSTITUTO DEL QUEMADO BUENOS AIRES - Hospital del Quemado  Av. Pedro Goyena 369 - Capital Federal  (011) 4923-3022/5

CORDOBA - Hospital de Urgencias - Dto. de Toxicología  Catamarca 441 – Córdoba  (0351) 4215040 / 4217037 (atención)

CORDOBA - Instituto del Quemado Hospital de Córdoba   Av. Patria 656 – Córdoba  (0341) 4820016/9
MENDOZA - Cuerpo Médico Forense - Hospital Emilio Civit  Parque Gral. San Martín - Mendoza

(0261) 4252476 / 4250476 / 4254620 / 4256699   (información telefónica)

SANTA FE - Centro Regional de Información y Asistencia  Av. Freyre 2150 - Santa Fe

(0342) 426871 (consultas telefónicas)

ROSARIO - TAS Toxicología - Asesoramiento y Servicios    Tucumán 1544 - Rosario

(0341) 460077 / 4242727 (consultas telefónicas)

NOTA: las informaciones de esta MSDS reflejan con exactitud nuestro mejor conocimiento para la manipulación y almacenamiento apropiado para este producto, bajo condiciones normales y de acuerdo con la aplicación especifica indicada en el envase y/o literatura.

Cualquier uso del producto que involucre el uso combinado con otro material o proceso será responsabilidad del usuario. En esas condiciones, que están fuera de nuestro control, no efectuamos garantías expresas o implícitas y no asumimos responsabilidad en conexión con hechos que puedan ocurrir.